แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย

1.	แผนการสอน เรื่องการผลิตไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- ใบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

จัดทำโดย

อาจารย์ปราณี ช้างแก้ว

หมวดวิชาฟิสิกส์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

# แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  การผลิตกระแสไฟฟ้า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  		                วิชา ฟิสิกส์ (ว 028)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5							   เวลา 2 คาบ (90นาที)

## สาระสำคัญ

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับจะมีค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด  เมื่อระนาบของขดลวดตั้งฉากและขนานกับสนามแม่เหล็กตามลำดับ

พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวคือ พลังงานกลที่ใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส จะมีขดลวดตัวนำ 3 ขุด แต่ละชุดวางทำมุม 120 C0 ไฟฟ้ากระแสสลับที่ออกมาจากขดลวดแต่ละชุด จึงมี เฟส ต่างกัน 120 C0 ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า

# จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถ

- สามารถทำกิจกรรมเพื่อหาทิศของกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่กำหนดให้

- สามารถบอกความหมายของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับได้

- อธิบายได้ว่า  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับจะมีค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด  เมื่อระนาบของขดลวดตั้งฉากและขนานกับสนามแม่เหล็กตามลำดับ

- สามารถแปลความหมายจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระห่ากระแสไฟฟ้าและช่วงเวลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้

- สามารถแปลความหมายจากกราฟ  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับเวลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้

- สามารถบอกได้ว่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวคือ พลังงานกลที่ใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

- อธิบายหลักการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  3  เฟส  และบอกความหมายของไฟฟ้า  3  เฟสได้

- อธิบายข้อดีของการผลิตและการส่งไฟฟ้า  3  เฟสได้

- บอกเหตุผลได้ว่า  ทำไมการส่งกำลังไฟฟ้าที่มีค่ามากในระยะทางไกล  ควรใช้ค่าความต่างศักย์สูงมาก ๆ

## กิจกรรมการเรียนรู้

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์

#### ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการผลิตและการส่งกำลังไฟฟ้า  เปิดโอกาสให้นักเรียน

#### ที่มีความรู้เรื่องนี้ ได้แสดงความสามารถ

- นำเสนอความรู้

  - ครูอธิบายเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า  และการส่งกำลังไฟฟ้า

  - ครูอธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้าตรง กับ กระแสไฟฟ้าสลับ

  - ครูอธิบายการแปลความหมายจากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับเวลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้ รูปภาพ ฉายขึ้นบนจอ โดยใช้ LCD projector

  - อธิบายหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง โดยใช้ ภาพเคลื่อนไหว เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จาก สื่อ Physics Cyber Lab

  - ครูอธิบายหลักการการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส  และความหมายของไฟฟ้า 3 เฟส

3.    สร้างองค์ความรู้

  - นักเรียน วิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ที่ได้ดูจาก ภาพเคลื่อนไหวเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นกลุ่มและนำมาอภิปรายร่วมกันโดยครูเป็นผู้นำการอภิปราย

  - นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ถึงข้อดี ของเครื่องไฟฟ้า 3 เฟส

4.การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

-          นักเรียนแสดงแนวเกี่ยวกับวิธีการผลิตกะแสไฟฟ้าโดยวิธีอื่นๆ

## สื่อการเรียนการสอน

- แผ่น CD สื่อ Physics Cyber Lab

- คอมพิวเตอร์

- LCD projector

- ใบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

## การวัด/การประเมินผล

## สังเกตจากการตอบคำถามระหว่างเรียน

- จากใบงาน เรื่อง การลิตและส่ง กำลังไฟฟ้า