แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  การใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย

- แผนการสอนเรื่องการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

- ใบกิจกรรมที่ 1

จัดทำโดย

อาจารย์ชูชาติ ปัญจเวทีกุล

หมวดวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  การใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า				    		วิชาฟิสิกส์

##### ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5								เวลา 50 นาที

สาระสำคัญ

กัลวานอมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีค่าน้อย ประกอบด้วยขดลวดวางระหว่างขั้วแม่เหล็กที่ขดลวดจะมีเข็มชี้ติดอยู่ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดจะทำให้รอบๆ ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็ก มีผลทำให้ขดลวดที่วางในสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่และเข็มที่ติดกับขดลวดจะเบนไปด้วย การเบนของเข็มนี้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในขดลวด

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าใช้วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรที่มีค่าต่างๆ ได้โดยการนำตัวต้านทานมาต่อขนาน (ชันต์) กับกัลวานอมิเตอร์ จะได้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่วัดค่าได้มากขึ้น ในการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าต้องต่ออนุกรมกับวงจร เมื่อนำไปต่อในวงจรจะทำให้กระแสไหลในวงจรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีความต้านทานต่ำมากๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ศึกษาส่วนประกอบของกัลวานอมิเตอร์

- อธิบายการดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นแอมป์มิเตอร์ได้

- สามารถใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (แอมป์มิเตอร์) วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรใดๆ ได้

เนื้อหา

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หรือแอมป์มิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าวัดกระไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดที่เราสนใจ ในการสร้างเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะดัดแปลงจากเครื่องมือวัดกัลวานอมิเตอร์เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มีค่าเกินกระแสสูงสุดที่กัลวานอมิเตอร์จะวัดได้ ดังนั้น ในการสร้างเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะต้องนำความต้านทานมาต่อขนานกับกัลวานอมิเตอร์ ถ้าต้องการวัดกระแสได้สูงมากยิ่งขึ้น ความต้านทานที่จะนำมาต่อขนานจะต้องมีค่ายิ่งต่ำมากๆ เพื่อแบ่งกระแสส่วนที่เกินค่ากระแสสูงสุดของกัลวานอมิเตอร์ไหลผ่านความต้านทานภายนอก ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลผ่านกัลวานอมิเตอร์กับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานภายนอกที่ต่อขนานนั่นเอง

ข้อควรจำ	ในการใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าควรระลึกเสมอว่า

- เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรผ่านความต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะต้องนำแอมป์มิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรตรงจุดที่ต้องการทราบกระแสไหลผ่าน โดยถ้าต้องการทราบกระแสไหลผ่านจุดให้ตัดวงจรตรงจุดนั้นแล้วจึงนำแอมป์มิเตอร์ต่อเข้าจุดตัดนั้นๆ

- แอมป์มิเตอร์ที่ดีจะต้องมีความต้านทานต่ำมากๆ เพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร

- ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องต่อแอมป์มิเตอร์ให้ถูกต้องขั้วบวกต่อเข้ากับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง และขั้วลบต่อเข้ากับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเสมอ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นสร้างความสนใจ

- ครูนำลวดนิโครมเบอร์ 26 พันรอบตะปู 2 ตัวที่ยึดติดกับฐานไม้ห่างกัน 1 เมตรดังรูป

- ครูนำสายไฟที่ปลายข้างหนึ่งเป็นที่เสียบ และปลายสายไฟอีกข้างหนึ่งเป็นปากคีบ โดยนำปลายข้างหนึ่งเสียบเข้ากับหม้อแปลง และปลายอีกด้านซึ่งยึดติดกับปากคีบหนีบเข้ากับลวดนิโครมที่ระยะ 10 เซนติเมตร เปิดสวิทซ์เหม้อแปลง สังเกตการเปลี่ยนแปลง (ให้นักเรียนสังเกตอย่างรวดเร็วแล้วรีบกดสวิทซ์ปิด)

ขั้นสำรวจและค้นหา

- ครูตั้งคำถามให้นักเรียนคิดว่า ถ้าเพิ่มความยาวลวดครั้งละ 10 เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับลวดนิโครม

- นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้น ครูคอยควบคุมการอภิปรายแต่ยังไม่สรุปผลการอภิปราย

- ครูตรวจสอบคำตอบที่ได้จากการอภิปรายโดยเลื่อนปากคีบไปหนีบลวดนิโครมที่ตำแหน่งห่างจากเดิมอีก 10 เซนติเมตร นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเพิ่มความยาวของลวดนิโครมครั้งละ 10 เซนติเมตร จนครบ 100 เซนติเมตร สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวลวดนิโครม

- ครูตั้งคำถามถามนักเรียนว่า สิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับลวดนิโครมบ้าง และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น การเพิ่มความยาวลวดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

- ถ้าลวดนิโครมที่ต่อมีความยาวน้อยกว่า 10 เซนติเมตร เมื่อต่อเข้ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์ นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ให้นักเรียนทำการตรวจสอบผลโดยใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าต่ออนุกรมกับลวดนิโครมดังรูป สังเกตและบันทึกค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดนิโครมเมื่อความยาวลวดนิโครมเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 เซนติเมตร

ขั้นอธิบายและขยายความ

- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า การที่ลวดนิโครมสั้นๆ ความต้านทานของลวดน้อย กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้มากทำให้เส้นลวดสีเงินร้อนมากจนเปลี่ยนเป็นสีแดง และเมื่อความยาวลวดมากขึ้น ความต้านทานก็มากกระแสไหลได้น้อยลวดนิโครมจึงเปลี่ยนเป็นความร้อนน้อยลวดจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงลดลงจนไม่เปลี่ยน

ขั้นขยายความ

ครูให้ความรู้นักเรียนว่าขนาดลวดนิโครมยาว 10 เซนติเมตรก็จะมีความต้านทานค่าหนึ่ง จึงเปรียบลวดนิโครมยาว 10 เซนติเมตรเป็นตัวต้านทานตัวที่หนึ่ง เมื่อเพิ่มความยาวลวดอีก 10 เซนติเมตร จนมีความยาวเป็น 20 เซนติเมตรก็เหมือนกับเป็นตัวต้านทานตัวที่ 2 นำมาต่อกันแบบลำดับหรือแบบอนุกรมกันจะทำให้ความต้านทานของลวดเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเพิ่มความยาวลวดนิโครมเป็น 30 เซนติเมตร ก็เหมือนกับนำความต้านทาน 3 ตัวต่อกันแบบอนุกรม เช่นนี้เรื่อยไป ทำให้เราได้ว่า เมื่อนำตัวต้านทานหลายตัวต่อกันแบบอนุกรมความต้านทานจะมีค่าเพิ่มขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรทั้งหมดจะมีค่าลดลง

R1 (ซ้ายสุด)

R2 (กลาง)

R3 (ขวาสุด)

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมลองทำดูคุณทำได้

วิธีปฏิบัติกิจกรรมลองทำดูคุณทำได้

- นักเรียนพิจารณาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วยความต้านทาน 3 ตัวต่อกันแบบขนาน แล้วต่อเข้ากับแบตเตอรี่

- ให้นักเรียนวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานที่กำหนดให้แล้วบันทึกค่ากระแสที่อ่านได้ลงในตารางบันทึกผล (การวัดให้นักเรียนกดปุ่มเมาส์ทางซ้ายค้างไว้ที่เครื่องมือวัดแล้วลากไปยังตัวต้านทานที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า)

- วิเคราะห์กระแสไฟฟ้าแล้วบันทึกลงในตารางบันทึกผล

- วิเคราะห์หาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน 3 ตัวที่ต่อขนานกัน แล้วนำผลลัพธ์บันทึกในช่องบันทึก

- ใช้เมาส์กดที่ปุ่ม New Problem แล้วทำตามขั้นตอนที่ 1-4

- ให้นักเรียนแต่ละคนรักใบกิจกรรมเรื่องการต่อความต้านทานแบบอนุกรม

ขั้นประเมินผล

  - ีจากการซักถาม การสังเกต

  - ทำกิจกรรมลองทำดูคุณทำได้

  - แบบทดสอบ

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- หม้อแปลงไฟฟ้า AC-DC 6 โวลต์ 1 ตัว

- ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาว 110เซนติเมตร 1 เส้น

- แผ่นซีดีรอมและแผ่นดิสก์เรื่อง การใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

- เครื่องคอมพิวเตอร์

- แหล่งสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ใบกิจกรรมลองทำดูคุณทำได้

| ครั้ง ที่ | R1 () | I1 (mA) | R2 () | I2 (mA) | R3 () | I3 (mA) | Iรวม (mA) | V (โวลต์) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

กำหนดให้

R1 แทน ค่าตัวต้านทานซ้ายสุด		I1 แทน กระแสไหลผ่านตัวต้านทานซ้ายสุด

R2 แทน ค่าตัวต้านทานตัวกลาง		I2 แทน กระแสไหลผ่านตัวต้านทานตัวกลาง

R3 แทน ค่าตัวต้านทานขวาสุด		I3 แทน กระแสไหลผ่านตัวต้านทานขวาสุด

Iรวม แทน กระแสไหลทั้งหมด		V แทน ความต่างศักย์ตกคร่อมความต้านทาน

เมื่อต่อ R ทุกตัวต่อลงดิน	   แต่ละตัวซึ่ง V1 = V2 = V3 = V =?

หมายเหตุ	การวิเคราะห์หาค่า V สามารถหาค่าได้จากกฎของโอห์ม V = IR

แบบทดสอบ

- กระแสไฟฟ้า หมายถึง ...............................................................................................

- ในการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรใดๆ เราจะใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าในการวัด ถ้านักเรียนต้องการเลือกใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุด นักเรียนมีหลักในการเลือกเครื่องมือวัดอย่างไร จงอธิบาย

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- ถ้าอิเล็กตรอนผ่านลวดตัวนำ 3.0X1020 ตัวในเวลา 20 วินาที กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำมีค่าเท่ากับกี่แอมป์แปร์ กำหนดให้ อิเลคทรอน 1 ตัวมีประจุไฟฟ้า 1.6X10-19 คูลอมบ์

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

- ความต้านทาน 100 โอห์ม ต่อเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า และนำไปต่อเป็นวงจรเข้ากับแหล่งกำหนดไฟฟ้าความต่างศักย์ 12 โวลต์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะอ่านค่ากระแสไฟฟ้ากี่แอมแปร์

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................